TSG特种设备安全技术规范      　TSG NX00X－201X

场(厂)内专用机动车辆型式试验规则

Type Test Rule for Special Purpose Motor Vehicles in Special Fields

(征求意见稿)

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布

201X年  月  日

前    言

2004年5月13日，国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)下达了《场（厂）内专用机动车辆型式试验规则》（以下简称规则）起草任务书。2004年11月，中国特检院技术法规部组织有关专家成立了起草组，并在北京召开了起草组首次工作会议，讨论确定了本规则的起草思路、主要内容和问题、结构框架，并就起草工作进行了具体分工。之后，由于特种设备监管范围和《特种设备目录》的调整，起草组召开多次专题会议，于2013年8月形成本规则征求意见稿。2013年9月11日，国家质检总局特种设备局以质检特函〔2013〕51号文征求基层部门、有关单位、专家及公民的意见，并同时报送特种设备安全技术委员会专家审议。征求意见和专家审议结束后，起草组在北京召开专题会议，对征求到的意见和审议意见进行研讨，对意见是否采纳进行了处理。根据国家行政许可改革的总体要求，起草组于2014年7月又召开了专题会议，对规则草案相应内容又做了调整，再次形成征求意见稿。2014年X月X日，国家质检总局特种设备局以质检特函〔2014〕XX号文再次征求基层部门、有关单位、专家及公民的意见。根据征求到的意见，起草组研讨修改形成送审稿。根据审议意见，起草组对送审稿进行了修改，形成报批稿。201X年X月X日，由国家质检总局批准颁布。

本规则明确了场（厂）内专用机动车辆型式试验的总体原则，型式试验程序和要求，样机技术文件审查、样机检查和试验项目及其内容、方法和要求，为规范场（厂）内专用机动车辆型式试验工作提供了依据。

本规则主要起草单位和人员如下：

目    录

场(厂)内专用机动车辆型式试验规则……………………………………………………(1)

附件A  场(厂)内专用机动车辆型式试验产品目录 ……………………………………	(6)

附件B  影响型式试验结果的车辆配置与参数变更表 …………………………………	(7)

附件C  特种设备型式试验约请函(格式)………………………………………………	(8)

附件D  叉车类产品型式试验项目及其内容、方法和要求……………………………	(9)

附件E  观光车类产品型式试验项目及其内容、方法和要求…………………………	(20)

附件F  防爆性能型式试验项目及其内容、方法和要求…………………………	(25)

附件G  主要仪器设备准确度要求表……………………………………………………	(27)

附件H  特种设备型式试验备忘录………………………………………………………(28)

附件J  特种设备型式试验报告(格式)…………………………………………………	(29)

附件K  特种设备型式试验证书(格式)…………………………………………………(41)

附件L  场(厂)内专用机动车辆型式试验合格上网数据信息表………………………	(45)

场(厂)内专用机动车辆型式试验规则

第一条  为了规范场(厂)内专用机动车辆型式试验工作，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》，制定本规则。

第二条  本规则适用于在中华人民共和国境内使用并且纳入《特种设备目录》范围内的场(厂)内专用机动车辆（以下简称车辆），适用产品范围见“场(厂)内专用机动车辆型式试验产品目录”(附件A，以下简称《目录》)。

第三条  车辆型式试验，是指验证车辆样机的安全、环保等性能指标是否满足安全技术规范及标准要求而进行的技术文件审查、样机检查和样机试验。

第四条  车辆型式试验应当由经国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的型式试验机构(以下简称型式试验机构)。型式试验机构应当在其核准范围内进行工作。

第五条  《目录》中所列产品属于下列情况之一的，应当进行型式试验：

(一)制造单位首次制造的；

(二)车辆经过改造的；

(三)车辆配置或者参数变更影响型式试验结果的，见《影响型式试验结果的车辆配置与参数变更表》(附件B，以下简称《变更表》)；

(四)由于安全技术规范或者其引用的产品技术标准发生重大变化等原因，国家质检总局提出型式试验要求的；

(五)车辆设计及工艺发生变更影响到原型式试验结果的；

(六)制造单位制造地址增加或者搬迁的；

(七)制造单位停产四年以上恢复生产的。

注1：制造地址是指车辆整机装配所在的地址。

第六条  车辆制造单位应当按照设计文件及标准的要求，对型式试验样机进行自检。型式试验应当在自检合格的基础上进行。

第七条  型式试验应当在符合标准要求的试验场地内进行。在型式试验机构外的试验场地内进行时，应当由型式试验机构对试验场地进行确认。

第八条  型式试验程序的一般程序，包括约请、受理、技术文件审查、样机检查、样机试验、出具报告和证书、信息发布。

第九条  境内车辆制造单位约请时，应当向型式试验机构提交以下资料：

(一)营业执照和组织机构代码证(复印件加盖制造单位公章)；

(二)《特种设备型式试验约请函》(格式见附件C)；

(三)出厂检验合格的证明文件和自检记录(复印件加盖制造单位公章)。

第十条  境外制造境内使用的车辆，应当由其境内代理机构向型式试验机构提出约请，提交约请时应当向型式试验机构提交以下资料：

(一)代理机构营业执照和组织机构代码证(复印件加盖代理机构公章)；

(二)代理机构与境外制造单位的代理协议(复印件加盖代理机构公章)；

(三《特种设备型式试验约请函》；

(四)出厂检验合格的证明文件和自检记录(复印件加盖代理机构公章)。

要求提交的资料应当提交中文版本或者翻译件。

第十一条  境内防爆改造车辆的型式试验约请时，应当向型式试验机构提交以下资料：

(一)营业执照和组织机构代码证(复印件加盖改造单位公章)；

(二)《特种设备型式试验约请函》；

(三)改造后检验合格的证明文件和自检记录、零部件防爆证书(复印件加盖改造单位公章)；

(四)改造前车辆型式试验合格证(复印件加盖改造单位公章)。

第十二条  型式试验机构收到约请资料后，应当对约请型式试验的制造单位或者代理机构(以下简称约请单位)提交的资料进行确认并且在10个工作日内决定是否受理并且予以回复。

第十三条  型式试验时，试验现场的环境和场地条件应当符合相关标准要求，并且具备必要的安全防护和警戒措施。型式试验人员和配合人员应当配备和穿戴必备的防护用品，并且遵守安全作业规程。

第十四条  型式试验时，约请单位在试验现场至少需要提供样机的以下技术文件：

(一)总图、主要性能参数表、主要部件配置表；

(二)出厂检验记录或者报告、产品质量合格证明和使用维护说明书；

(三)主要受力结构件、主要零部件、工作机构、操纵机构、电气和控制系统的检查记录或者合格证明。

注2：样机的总图、主要受力结构件图、系统原理图等由制造单位和型式试验机构双方签字，在制造单位封存。型式试验机构保留由制造单位加盖公章的总图。

第十五条  型式试验机构应当按照本规则规定的型式试验项目及其内容、要求和方法(见附件D～附件F)进行型式试验。

型式试验人员与制造单位代表可以根据样机的实际情况和设备特性，协商增加相应检查、试验项目和要求，但应当经型式试验机构批准后实施。

采用新材料、新技术、新工艺，与本规则要求不一致或本规则未作要求、可能对安全性能有重大影响的产品，在经过相关专业机构进行技术评审，由国家质检总局批准后方可进行型式试验。

第十六条  型式试验机构应当根据本规则制定相应的作业指导书和统一的原始记录表格，并且在本单位正式发布实施。

第十七条  型式试验用主要检测仪器设备准确度应当满足《主要仪器设备准确度要求表》（见附件G）的要求，应当经计量检定(校准)合格，并且在有效期内。

第十八条  型式试验人员应当具有相应型式试验人员资格，参加试验的特种设备作业人员，应当符合国家有关特种设备作业人员的规定。

第十九条  试验过程中，试验人员应当详细记录各个项目的检测情况及试验结果(包括已审查文件、资料的名称及编号)。原始记录填写时，要求测试数据的项目应当填写实测数据；无量值要求的定性项目应当用文字表述试验状况和结果；需要另列表格或者附图的，应当附上表格或者附图，保证原始记录的可追溯性。

原始记录应当由试验人员签字，并注明日期。

第二十条  型式试验结果应当按照如下规定判定：

(一)所有项目都符合本规则要求的，判定为型式试验合格；

(二)部分项目不合格，但是在6个月内完成整改并且经原型式试验机构确认符合本规则要求的，判定为型式试验合格；

(三)6个月未完成整改或者整改后经原型式试验机构确认仍然不符合本规则要求的，判定为型式试验不合格。

第二十一条  现场型式试验结束后，型式试验人员应当当场向约请单位出具《特种设备型式试验备忘录》(见附件H)，《特种设备型式试验备忘录》只作为问题确认使用。有整改要求的，型式试验机构应当将需要整改的项目一次性告知约请单位。

第二十二条  约请单位应当对试验样机正常受损的零部件及时修理或更换。

第二十三条  型式试验机构应当在完成型式试验后15个工作日内出具《特种设备型式试验报告》(见附件J)。

第二十四条  型式试验报告的结论页应当由试验、审核、批准人员签字，并加盖型式试验机构检验专用章或者公章，骑缝盖型式试验机构检验专用章或者公章。型式试验结果、结论仅对被试样机负责。

型式试验合格的，型式试验机构还应当同时出具《特种设备型式试验证书》(见附件K)。

第二十五条  型式试验机构应当在出具《特种设备型式试验报告》和《特种设备型式试验证书》后15个工作日内，按照《场(厂)内专用机动车辆型式试验合格上网数据信息表》 (见附件L)的格式和内容要求，将相关信息按照有关规定发布。

第二十六条  约请单位对型式试验结果有异议时，应当在取得《特种设备型式试验报告》后15个工作日内向型式试验机构提出。型式试验机构应当在接到约请单位书面意见后应当及时处理并出具书面处理意见。约请单位对处理结果仍然有异议时，应当在型式试验机构出具异议处理意见后15个工作日内向国家质检总局提出申诉，国家质检总局将按照有关规定，通过组织专家进行评议等方式提出书面处理意见。约请单位对处理结果仍有异议的，可以申请行政复议或者行政诉讼。

第二十七条  当制造单位名称或地址名称发生变更时，制造单位应当及时持相应的证明材料向原型式试验机构提出变更申请，型式试验机构确认后出具型式试验报告和证书的变更确认文件，原型式试验报告和证书与变更确认文件同时使用有效。型式试验机构应在15个工作日内，按照有关规定发布。

第二十八条  获得型式试验报告和证书的制造单位应当确保获证产品的制造一致性。原型式试验机构应当定期进行一致性核查，确认产品是否持续符合安全技术规范及相关标准的规定，一致性核查时间间隔最长不超过四年。

一致性核查的主要内容如下：

(一)产品与其型式试验样机基本信息是否一致；

(二)产品与其型式试验样机主要配置是否一致；

(三)产品主要安全性能是否合格。

第二十九条  凡制造单位有下列情况之一的，型式试验机构应当注销原型式试验报告和证书并且予以公布。

(一)制造单位无正当理由拒绝, 或者不予配合、拖延、阻碍一致性核查的；

(二)一致性核查不符合要求的；

(三)按规定期限内，未完成核查的；

(四)制造单位自行提出注销申请的。

第三十条  制造单位有下列情况之一的，按照有关法律、法规和安全技术规范的规定处理：

(一)提供虚假资料的；

(二)提供的型式试验样机非所申请制造单位生产的；

(三)伪造、涂改《特种设备型式试验报告》或者《特种设备型式试验证书》的；

(四)将《特种设备型式试验报告》和《特种设备型式试验证书》转让给其他制造单位使用的；

(五)其他违法、违规行为的。

第三十一条  型式试验机构和型式试验人员有以下情形之一的，国家质检总局依法对型式试验机构和人员进行处罚：

(一)提供虚假型式试验报告的；

(二)型式试验结论严重失实的；

(三)型式试验人员出现违规行为的。

第三十一条  型式试验收费按照国家有关规定执行。

第三十二条  本规则由国家质检总局负责解释。

第三十三条  本规则自公布之日起施行。

附件A

场(厂)内专用机动车辆型式试验产品目录

| 类别 | 品种(型式) | 设备代码 |
| --- | --- | --- |
| 机动工业车辆 | 叉车 | 5111 |
| 非公路用旅游 观光车辆 | 内燃观光车 | 5210 |
|  | 蓄电池观光车 | 5220 |

注A-1：本目录中各产品包含相应型式的防爆车辆；观光车目录中各产品包含相应型式的观光列车，前述产品的设备代码与同一型式产品代码相同。防爆车辆产品型式试验报告和证书的设备品种中应当注明防爆等级。

附件B

影响型式试验结果的车辆配置与参数变更表

影响型式试验结果的叉车配置与参数变更表见表B-1，观光车配置与参数变更表见表B-2。

表B-1  影响型式试验结果的叉车配置与参数变更表

| 序号 | 配置或参数变化 | 试验项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传动型式(机械、液力、静压、电传动)改变 | 相关项目 |
| 2 | 操作方式(站驾、坐驾、步行(折叠站板视同为步行))改变 | 全部 |
| 3 | 操作者位置(正向、侧向、操作台起升高度不大于1200mm、操作台起升高度大于1200mm)改变 | 相关项目 |
| 4 | 转向方式(后桥转向、铰接车架转向)改变 | 全部 |
| 5 | 转向操作方式(方向盘转向、操作手柄转向)改变 | 相关项目 |
| 6 | 驱动方式(单轮、两轮、四轮驱动、集中/分别驱动)改变 | 相关项目 |
| 7 | 制动方式(蹄式、钳盘式、湿式)改变 | 相关项目 |
| 8 | 驾驶员身体保护（护顶架、驾驶室）改变 | 相关项目 |
| 9 | 额定起重量提高 | 全部 |
| 10 | 轴距、轮距减少超过20%；前悬距增加超过10%(不包含由于属具造成的前悬距增加) | 相关项目 |
| 11 | 额定运行速度增加超过20% | 相关项目 |
| 12 | 防爆等级提高，防爆型式改变 | 相关项目 |

表B-2  影响型式试验结果的观光车配置与参数变更表

| 序号 | 配置或参数变化 | 试验项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传动型式(机械、液力、静压、电传动)改变 | 相关项目 |
| 2 | 车架主梁(材料、结构形式) 改变 | 全部 |
| 3 | 驱动方式(前驱、后驱、四轮驱动)改变 | 相关项目 |
| 4 | 制动方式(蹄式、钳盘式、湿式)改变 | 相关项目 |
| 5 | 转向方式(机械、电助力、液压助力转向)改变 | 相关项目 |
| 6 | 额定运行速度增加超过20% | 相关项目 |
| 7 | 蓄电池类产品系统额定电压变化超过12V，并且关键电器元件规格未发生变化 | 相关项目 |
| 8 | 轴距、轮距变化超过10% | 全部 |
| 9 | 额定载客人数增加 | 全部 |

附件C

特种设备型式试验约请函

(型式试验机构名称)         ：

我单位的品种(型号)经自检合格。按照《场(厂)内专用机动车辆型式试验规则》要求需要进行产品型式试验，请给予安排。

拟约请型式试验日期：     年    月    日至      年   月   日

提交资料包括：

约请单位名称：

通讯地址：

联 系 人：                     电  话：

邮政编码：                     传  真：

电子信箱：

约请单位法定代表(负责)人：           日期：

(单位公章)

型式试验机构意见：

型式试验日期：     年   月    日至     年    月    日

型式试验机构负责人：               日期：

(机构公章)

注：本表一式两份，型式试验机构签署意见后，返回约请单位一份，型式试验机构存档一份。

附件D

叉车类产品型式试验项目及其内容、方法和要求

D1  引用标准

本附件的技术指标和要求主要引用了以下标准：

(1)GB 3836.1 《爆炸性环境 第1部分： 设备 通用要求》

(2)GB/T 5141 《平衡重式叉车 稳定性试验》；

(3)GB/T 5142 《前移式和插腿式叉车 稳定性试验》；

(4)GB/T 5143 《工业车辆 护顶架 技术要求和试验方法》；

(5)GB/T 7593 《机动工业车辆 驾驶员控制装置及其他显示装置用符号》；

(6)GB 10827 《机动工业车辆 安全规范》；

(7)GB/T 16905 《集装箱正面吊运起重机试验方法》；

(8)GB/T 18849 《机动工业车辆 制动器性能和零件强度》；

(9)GB 19854 《爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则》；

(10)GB 20800 《爆炸性环境用往复内燃机防爆技术通则》；

(11)GB 20891 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段)》；

(12)GB/T 21468 《托盘堆垛车和高起升平台堆垛车稳定性试验》；

(13)GB/T 22420 《多向运行叉车 稳定性试验》；

(14)GB/T 26474 《集装箱正面吊运起重机 技术条件》；

(15)GB/T 26560 《机动工业车辆安全标志和危险图示 通则》；

(16)GB/T 26561 《搬运6m及其以上长度货运集装箱的平衡重式叉车 附加稳定性试验》；

(17)GB/T 26562 《自行式坐驾工业车辆踏板的结构与布置 踏板的结构与布置原则》；

(18)GB/T 26945 《集装箱空箱堆高机》；

(19)GB/T 26946.1 《侧面式叉车  第1部分：稳定性试验》；

(20)GB/T 26949.10 《工业车辆 稳定性验证 第10部分 由动力装置侧移载荷条件下堆垛作业的附加稳定性试验》；

(21)GB/T 27544 《工业车辆 电气要求》；

(22)GB/T 27693 《工业车辆安全 噪声辐射测量方法》；

(23)JB/T 2391 《500kg～10000kg平衡重式叉车 技术条件》；

(24)JB/T 3244 《蓄电池前移式叉车》；

(25)JB/T 3300 《平衡重式叉车 整机试验方法》；

(26)JB/T 3340 《插腿式叉车》；

(27)JB/T 3341 《托盘堆垛车》；

(28)JB/T 9012 《侧面式叉车》；

(29)JB/T 11037 《10000kg～45000kg 内燃平衡重式叉车 技术条件》。

D2  技术文件审查

按照约请单位提供的技术文件，审查是否符合以下要求：

(1)主要技术参数与设计图样、设计计算书和使用说明书相符，设计图样和设计计算结果(含稳定性计算)符合规范和标准要求；

(2)制造或者配套零部件的各项检查、试验记录、报告、合格证明齐全，符合设计文件要求，货叉、链条、高压软管等按照要求提供试验合格证明；

(3)防爆元器件有防爆合格证明；

(4)涉及特种设备许可的气瓶和阀门有特种设备制造许可证书、合格证及安装资质证书。

D3  样机检查

D3.1  结构型式和标志

对照技术资料和文件，检查样机结构型式与设计文件是否一致，产品标牌、载荷曲线、安全标志、警告标志、警示装置和起吊位置及标识等是否符合GB 10827、GB/T 26560、GB/T 7593的要求，叉车车架的明显位置是否用钢字标明车架号。防爆车辆的防爆标志是否符合GB 3836.1的规定。

D3.2  主要受力结构件材料

查阅主要受力结构件所用材料的质量证明，检查材料的规格、化学成分、力学性能是否符合设计文件及相应标准要求。

D3.3  主要受力结构件焊接质量

检查主要受力结构件的焊缝质量，焊缝外部是否有目测可见的裂纹、孔穴、固体夹渣、未溶合和未焊透。

D3.4  主要受力结构件、主要零部件、工作机构和操纵机构

查阅有关质量记录，查验样机，检查主要受力结构件、主要零部件、工作机构和操纵机构是否符合GB 10827、JB/T 2391的有关要求。

其中需要重点检查的主要受力结构件、主要零部件、工作机构和操纵机构如下：

(1)主要受力结构件，如车架、门架、伸缩臂等；

(2)主要零部件，如货叉、高压油管总成、起升链条等；

(3)工作机构，如动力机构、传动机构、工作装置等；

(4)操纵机构，如踏板、方向盘、操纵手柄等。

D3.5  电气和控制系统

查验样机，检查以下项目是否符合其相应标准要求：

(1)非自动复位并且能切断总控制电源的紧急断电开关的设置(适用于以蓄电池为动力的各类叉车)，符合GB/T 27544的要求；

(2)总电源有钥匙开关装置，符合JB/T2391的要求；

(3)信号和照明装置，符合JB/T 2391的要求(仓储类车辆不做此项要求)；

(4)蓄电池盖板(适用于以蓄电池为动力的各类叉车)，符合GB 10827的要求。

D3.6  保护和防护装置

查看样机，检查是否符合以下要求：

(1)护顶架、挡货架、车轮防护罩，符合GB/T 5143、GB 10827的要求；

(2)乘驾式车辆，安装能够发出清晰声响的警示装置；

(3)应当安装下降限速装置、门架前倾自锁装置，如果下降限速阀与升降油缸采用软管连接时，还应当有防爆管装置；

(4)步行式车辆，装有防司机被挤压的紧急反向装置；

(5)防爆叉车的防爆设置，符合设计文件和GB 19854标准要求。

D3.7  动力系统及附件

检查样机动力系统以及附件是否符合以下要求：

(1)汽油机、柴油机驱动的系统，符合GB 10827的有关要求；

(2)液化石油气、天然气为燃料的系统，约请单位所提供部件的制造许可证书和合格证书应当涵盖了车辆上所使用的气瓶和阀门；制造单位应当在安装资质范围内开展工作；液化石油气为燃料的系统，符合GB 10827的有关要求；

(3)蓄电池为动力的系统，符合GB 10827的有关要求；

(4)柴油机驱动的叉车，检查其样机与约请单位所提供的符合GB 20891排放证书应当一致有效(其他动力源叉车不作此项要求)。

(5)防爆车辆安装的内燃机，符合GB 20800的标准要求。

D3.8  转向操纵

检查转向操纵是否符合GB 10827的要求。

D3.9  样机的主要尺寸测量

对照设计文件和产品标准，对其长度、宽度、高度及轴距、轮距、前悬距等主要尺寸进行测量。

D4  样机试验

样机试验包括车辆自重测定、装卸性能试验、转向性能试验、运行性能试验、动力性能试验、制动性能试验、噪声试验、保护和防护装置试验、防爆性能试验、电器安全试验、结构强度试验、稳定性试验、可靠性试验。

注D-1：防爆叉车，按照其非防爆时车辆型式对应的标准进行。

D4.1  车辆自重测定

依据以下相关标准所规定的试验方法进行车辆自重测定试验，检查其结果是否在允差范围内：

(1)内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、集装箱堆高机(重箱)、铰接式叉车、伸缩臂叉车、越野叉车，按照JB/T 3300；

(2)前移式叉车，按照JB/T 3244；

(3)托盘堆垛车、双层堆垛车，按照JB/T 3341；

(4)插腿式叉车，按照JB/T 3340；

(5)侧面式叉车，按照JB/T 9012；

(6)集装箱堆高机(空箱)，按照GB/T 26945。

侧面堆垛式叉车、多向运行叉车、卡车携带叉车按照结构相似的叉车进行。

D4.2  装卸性能试验

装卸性能试验包括最大起升速度测定、最大下降速度测定、货叉自然下滑量、门架倾角的自然变化量测定、门架或者叉架倾斜速度测定、门架偏载试验、伸缩速度测定、前移速度测定。

D4.2.1  最大起升速度测定

依据以下相关标准所规定的试验方法在标准无载状态和标准载荷状态时，分别测取空、满载最大起升速度，检查其结果是否在允差范围内：

(1)内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、集装箱堆高机(重箱)、铰接式叉车、多向运行叉车，按照JB/T 3300；

(2)前移式叉车、侧面堆垛式叉车，按照JB/T 3244；

(3)托盘堆垛车、双层堆垛车、卡车携带叉车，按照JB/T 3341；

(4)插腿式叉车，按照JB/T 3340；

(5)侧面式叉车，按照)JB/T 9012；

(6)集装箱堆高机(空箱)按照GB/T 26945。

伸缩臂叉车，样机分别呈无载和满载状态，基本臂状态下，加速踏板加速到最大状态，液压分配阀全开时，测量货叉或载荷块从最低位置到最高位置的垂直方向的最大移动速度。

D4.2.2  最大下降速度测定

依据以下相关标准所规定的试验方法在标准无载状态和标准载荷状态时，分别测取空、满载最大下降速度，检查其结果是否满足其要求(液压单元控制的叉车对空载下降速度不作要求)：

(1)内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、集装箱堆高机(重箱)、铰接式叉车、多向运行叉车，按照JB/T 3300；

(2)前移式叉车、侧面堆垛式叉车，按照JB/T 3244；

(3)托盘堆垛车、双层堆垛车、卡车携带叉车，按照JB/T 3341；

(4)插腿式叉车，按照JB/T 3340；

(5)侧面式叉车，按照JB/T 9012；

(6)集装箱堆高机(空箱) 按照GB/T 26945。

伸缩臂叉车，样机呈无载状态，基本臂状态下，加速踏板加速到最大状态，测量液压分配阀全开时，货叉从最高位置到最低位置的垂直方向的最大移动速度为无载最大下降速度。样机呈满载状态，基本臂状态下，加速踏板初始状态下测量液压分配阀全开时，载荷块从最高位置到最低位置的垂直方向的最大移动速度为最大满载下降速度。测量方法和要求见GB/T 16905和GB/T 26474相关要求。

D4.2.3  货叉自然下滑量、门架或者叉架倾角的自然变化量测定

依据以下相关标准所规定的试验方法在标准载荷状态时，测量货叉自然下滑量和门架或者叉架倾角的自然变化量，检查其结果是否满足其要求：

(1)内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、集装箱堆高机(重箱)、铰接式叉车、伸缩臂叉车、多向运行叉车，按照JB/T 3300；

(2)前移式叉车、侧面堆垛式叉车，按照JB/T 3244；

(3)托盘堆垛车、双层堆垛车、卡车携带叉车，按照JB/T 3341；

(4)插腿式叉车，按照JB/T 3340；

(5)侧面式叉车，按照JB/T 9012；

(6)伸缩臂叉车，样机额定载荷，基本臂状态最高仰角，静置10min后，测量货叉的下滑量，下滑量不得超过150mm；

(7)集装箱堆高机(空箱)按照GB/T 26945。

D4.2.4  门架或者叉架倾斜速度测定(适用于具备门架或货叉有倾斜功能的车辆)

依据JB/T 3300的试验方法在标准载荷状态(试验载荷应固定在货叉架上)时，加速踏板加速到最大状态，测量液压分配阀全开时门架最大前倾速度；检查其结果是否满足相关标准要求。

D4.2.5  门架或者叉架偏载试验测定(不适用于集装箱堆高机)

小于10吨的车辆依据JB/T 3300，大于或者等于10吨的车辆依据JB/T 11037规定的试验方法在标准载荷状态下，按规定的偏载距离试验门架、货叉架、货叉有无永久性变形，内门架和叉架有无阻滞现象。

D4.2.6  伸缩速度测定(该试验仅适用于伸缩臂叉车)

在无载状态时，伸缩臂最大俯角状态，加速踏板加速到最大状态时测量液压分配阀全开时货叉沿着起重臂方向的最大前伸和后缩速度；其速度应满足设计值±10%要求。

D4.2.7  前移速度测定(该试验仅适用于前移式叉车和侧面式叉车)

依据以下相关标准的试验方法，在标准无载及标准载荷状态时，测量液压分配阀全开时门架最大前移速度；检查其结果是否其要求。

(1)侧面式叉车，按照JB/T 9012；

(2)前移式叉车，按照JB/T 3244。

D4.3  转向性能试验

转向性能试验包括最小转弯半径、转向操纵力测定。

D4.3.1  最小转弯半径测定

在标准无载运行状态下，按照以下相关标准条款规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查其结果是否其要求。

(1)内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、集装箱堆高机(重箱)、铰接式叉车、伸缩臂叉车、多向运行叉车，按照JB/T 3300；

(2)前移式叉车、侧面堆垛式叉车，按照JB/T 3244；

(3)托盘堆垛车、双层堆垛车、卡车携带叉车，按照JB/T 3341；

(4)插腿式叉车，按照JB/T 3340；

(5)集装箱堆高机(空箱)，按照GB/T 26945；

(6)侧面式叉车，按照JB/T 9012。

D4.3.2  转向操纵力测定

在标准无载运行状态下，按照以下相关标准规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查其结果是否其要求：

(1)内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、集装箱堆高机(重箱)、铰接式叉车、伸缩臂叉车、多向运行叉车，按照JB/T 3300；

(2)前移式叉车、侧面堆垛式叉车，按照JB/T 3244；

(3)托盘堆垛车、双层堆垛车、卡车携带叉车，按照JB/T 3341；

(4)插腿式叉车，按照JB/T 3340；

(5)集装箱堆高机(空箱)，按照GB/T 26945；

(6)侧面式叉车按照，JB/T 9012。

D4.4  运行性能试验

分别在标准无载和标准载荷运行状态下，按照以下相关标准的工况、试验方法和要求进行试验，检查最大运行速度是否满足其标准或者设计文件要求。

(1)内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、集装箱堆高机(重箱)、铰接式叉车、伸缩臂叉车、多向运行叉车，按照JB/T 3300；

(2)前移式叉车、侧面堆垛式叉车，按照JB/T 3244；

(3)托盘堆垛车、双层堆垛车、卡车携带叉车，按照JB/T 3341；

(4)插腿式叉车，按照JB/T 3340

(5)集装箱堆高机(空箱)，按照GB/T 26945。

(6)侧面式叉车，按照JB/T 9012。

D4.5  动力性能试验

动力性能包括爬坡试验和最大挂钩牵引力试验。

D4.5.1  爬坡试验

按照以下相应标准规定的工况、试验方法和要求进行试验：

(1)内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、集装箱堆高机(重箱)、铰接式叉车、伸缩臂叉车、多向运行叉车，按照JB/T 3300；

(2)前移式叉车、侧面堆垛式叉车，按照JB/T 3244；

(3)托盘堆垛车、双层堆垛车、卡车携带叉车，按照JB/T 3341；

(4)插腿式叉车，按照JB/T 3340；

(5)集装箱堆高机(空箱)，按照GB/T 26945；

(6)侧面式叉车，按照JB/T 9012。

如果本条所列标准中试验条件不满足时，也可以按照其他相应标准规定的工况、试验方法和要求进行试验，测定样机的最大牵引力，并且通过最大牵引力折算最大爬坡度。(蓄电池为动力的叉车在电气系统电机5分钟制下最大容许电流的牵引力为最大牵引力，液力以及静压传动车辆按2.0km/h时测得的牵引力为其最大牵引力，机械传动的车辆在样机最小稳定车速下测定的最大牵引力为其最大牵引力)

D4.5.2  最大挂钩牵引力测定(仅适用于内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、侧面式叉车、集装箱堆高机、铰接式叉车、伸缩臂叉车、越野叉车、多向行叉车)

按照JB/T 3300规定的工况、试验方法和要求进行试验，测定样机的最大挂钩牵引力。检查最大挂钩牵引力是否满足设计文件要求。

D4.6  制动性能试验

制动性能试验包括坡道停车制动试验、牵引杆拉力测定、制动距离测定和热衰退试验。

D4.6.1  坡道停车制动试验

按照GB/T 18849的标准规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查坡道停车制动是否符合其有关要求。

D4.6.2  牵引杆拉力测定

按照GB/T 18849的标准规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查牵引杆拉力是否符合其有关要求。

D4.6.3  制动距离测定

按照GB/T 18849的标准规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查满载制动距离是否符合其有关要求。

D4.6.4  热衰退试验

按照GB/T 18849的标准规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查是否符合其有关要求。

D4.7  噪声试验

内燃叉车按照GB/T 27693规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查其辐射声功率级是否满足以下要求：

(1)发动机标定功率 P小于或者等于55kW，声功率限值105 dB(A)；

(2)发动机标定功率 P大于55kW，声功率限值87+11lgP dB(A)。

蓄电池叉车按照标准规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查其操作者位置处的声压级是否满足小于或者等于80 dB(A)。

D4.8  保护和防护装置试验

保护和防护装置试验包括乘驾式车辆护顶架试验以及超载保护试验。

D4.8.1  护顶架试验

对乘驾式高起升车辆，按照GB/T 5143规定的试验工况、试验方法进行试验，并根据其技术要求进行评定。

D4.8.2  超载保护试验

在叉车工作油泵出口处联接三通装置，接压力表或者油压传感器，分别测试溢流状态下油泵出口压力以及标准载荷最大起升速度状态下油泵出口压力，额定起重量小于或者等于5t的叉车，溢流状态下油泵出口压力小于标准载荷最大起升速度状态下油泵出口压力的1.3倍，额定起重量大于5 t的叉车，溢流状态下油泵出口压力小于标准载荷最大起升速度状态下油泵出口压力的1.2倍。

D4.9  防爆性能试验(仅适用于防爆叉车)

按照设计文件和GB19854标准规定的方法和要求，进行塑料部件试验、橡胶部件试验、整机温度试验、整机绝缘电阻试验、超速自动停车试验、超温自动停车或报警试验等防爆性能试验。试验结果应当符合其相应要求。

D4.10  电气安全试验(适用于蓄电池叉车)

蓄电池叉车按照相关标准规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查是否符合以下要求：

(1)按GB 27544规定的试验方法进行测试，蓄电池绝缘电阻不应当小于50Ω乘以蓄电池组额定电压数值；其余电气设备的绝缘电阻应不小于1KΩ乘以蓄电池额定电压数值；

(2)坡道起步行驶电机无异常。

D4.11 结构强度试验

结构强度试验包括门架133%静压试验和伸缩臂叉车伸缩臂强度试验。

D4.11.1  门架静压试验

按照相应标准规定的工况、试验方法和要求进行试验。检查其门架是否有永久变形或者其他异常现象。

(1)内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、集装箱堆高机(重箱)、铰接式叉车、多向运行叉车，按照JB/T 3300；

(2)前移式叉车、侧面堆垛式叉车，按照JB/T 3244；

(3)托盘堆垛车、双层堆垛车、卡车携带叉车，按照JB/T 3341；

(4)插腿式叉车，按照JB/T 3340；

(5)侧面式叉车，按照JB/T 9012。

D4.11.2 伸缩臂强度试验(该试验仅适用于伸缩臂叉车)

按照GB/T 16905中规定的方法对伸缩臂式叉车进行110%载荷动载试验和125%载荷静载试验，检查样机是否满足其的要求。

D4.12  稳定性试验

依据相应的标准所规定的试验方法，验证样机的稳定性是否满足其要求。

D4.12.1  内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车

按照GB/T 5141标准的要求进行稳定性验证。

D4.12.2  前移式叉车、插腿式叉车

按照GB/T 5142标准的要求进行稳定性验证。

D4.12.3  托盘堆垛车

按照GB/T 21468标准的要求进行稳定性验证。

D4.12.4  多向运行叉车

按照GB/T 22420标准的要求进行稳定性验证。

D4.12.5  伸缩臂叉车

应当进行以下工况的稳定性验证：

(1)纵向堆垛稳定性，载荷按载荷图确定，伸缩臂的状态为俯仰和伸出对于稳定性的最不利组合，货叉水平， 起重量小于或者等于10000kg的平台倾斜角度7%，起重量大于10000kg的平台倾斜角度6%；

(2)纵向运行稳定性，额定载荷，伸缩臂为运行状态，货叉最大后倾，平台倾斜角度22%；

(3)横向堆垛稳定性，载荷按载荷图确定，伸缩臂的状态为俯仰和伸出对于稳定性的最不利组合，货叉水平， 起重量小于或者等于10000kg的平台倾斜角度12%，起重量大于10000kg的平台倾斜角度10%；

(4)纵向运行稳定性，无载状态，伸缩臂为运行状态，货叉最大后倾， 起重量小于或者等于10000kg的平台倾斜角度50%，起重量大于10000kg的平台倾斜角度45%；

(5)横向空载堆垛稳定性，无载状态，伸缩臂的状态为俯仰角最大时最大伸出出和缩回，货叉水平，平台倾斜角度10%。

D4.12.6  侧面式叉车

按照GB/T 26946.1标准的要求进行稳定性验证。

D4.12.7  双层堆垛叉车

按照GB/T 21468并应验证有两个载荷时的横向运行稳定性，平台角度按照如下方法确定：

(1)满载运行速度小于或者等于6km/h的平台角度(2+0.6V)%,最大6%；

(2)满载运行速度大于6km/h的平台角度(2+0.7V)%,最大7%。

D4.12.8  侧面堆垛式叉车

按照GB/T 5142和GB/T 26949.10标准的要求进行稳定性验证。。

D4.12.9  集装箱堆高机

按照GB/T 5141和GB/T 26561标准的要求进行稳定性验证。

注D-2：铰接式叉车、越野叉车、防爆叉车、卡车携带式叉车,按照其对应结构形式的叉车标准进行。

D4.13  可靠性试验

可靠性试验包括可靠性强化试验或者场(厂)内可靠性运行试验。

D4.13.1  可靠性强化试验(适用于额定起重量不大于10t，不适用集装箱堆高机)

按照相应的标准规定的试验条件、方法进行试验。内燃叉车强化试验时间400h，蓄电池叉车强化试验时间200h，并且进行可靠性计算、故障分析和可靠性评定。试验应当符合相应标准的要求：

(1)内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、铰接式叉车、伸缩臂叉车、多向运行叉车，按照JB/T 3300；

(2)前移式叉车、侧面堆垛式叉车,按照JB/T 3244；

(3)托盘堆垛车、双层堆垛车、卡车携带叉车，按照JB/T 3341；

(4)插腿式叉车，按照JB/T 3340；

D4.13.2  场(厂)内可靠性运行试验

D4.13.2.1  侧面式叉车和额定起重量大于10t且小于25t的平衡重式叉车

在满足试验要求的场地内进行100h可靠性运行试验。检查是否符合以下要求：

(1)平均无故障工作时间不小于50h；

(2)设备功能满足使用要求；

(3)未发生因设备原因造成的事故；

(4)设备的结构件和主要零部件无损坏。

注D-4：平均故障间隔时间的计算，为100n(h)，n为发生的故障数(不包括轻微故障)。

D4.13.2.2  集装箱堆高机和额定起重量大于或者等于25t的平衡重式叉车

在满足试验要求的场地内进行60h可靠性运行试验。检查是否符合以下要求：

(1)平均无故障工作时间不小于30h；

(2)设备功能满足使用要求；

(3)未发生因设备原因造成的事故；

(4)设备的结构件和主要零部件无损坏。

注D-5：平均故障间隔时间的计算，为60n(h)，n为发生的故障数(不包括轻微故障)。

D4.13.3  性能复测

强化试验以及工业性试验结束后，按照相应产品标准规定进行整机性能复测，检查其结果是否满足相关标准要求。

D5  配置或者参数变化进行型式试验的相关项目

(1)传动型式(机械、液力、静压、电传动)改变的，应当进行运行性能试验、动力性能试验、制动性能试验、噪声测定、稳定性试验、可靠性试验；

(2)操作者位置(正向、侧向、操作台起升高度不大于1200mm、操作台起升高度大于1200mm)改变的，应当进行稳定性试验、制动性能试验；

(3)转向操作方式(方向盘转向、操作手柄转向)改变的，应当进行转向性能试验；

(4)驱动方式(单轮、两轮、四轮驱动，集中/分别驱动)改变的，应当进行运行性能试验、动力性能试验、制动性能试验、噪声测定、稳定性试验、可靠性试验；

(5)制动方式(蹄式、盘式、湿式等)改变的，应当进行制动性能试验、稳定性试验；

(6)驾驶员身体保护（护顶架、驾驶室）改变，应当进行护顶架或驾驶室试验；

(7)轴距、轮距减少超过20%；前悬距增加超过10%(不包含由于属具造成的前悬距增加)的，应当进行车辆自重测定、转向性能试验、动力性能试验(最大挂钩牵引力测定除外)、稳定性试验、可靠性试验；

(8)额定运行速度增加超过20%的，应当进行运行性能试验、动力性能试验、制动性能试验、噪声测定、稳定性试验；

(9)防爆等级提高或者防爆型式改变的，应当进行防爆性能试验。

附件E：

观光车类产品型式试验项目及其内容、方法和要求

E1  引用标准

本附件的技术指标和要求引用了以下主要标准：

(1)GB 3836.1 《爆炸性环境 第1部分： 设备 通用要求 》；

(2)GB/T 1764 《漆膜厚度测定法》；

（3)GB 7258-2012 《机动车辆运行安全技术条件》；

(4)GB/T 7593 《机动工业车辆 驾驶员控制装置及其他显示装置用符号》

(5)GB/T 9286 《色漆和清漆漆膜的划格试验》；

(6)GB 10827 《机动工业车辆 安全规范》；

(7)GB 19854 《爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则》；

(8)GB/T 21268 《非公路用旅游观光车通用技术条件》；

(9)GB 28709 《非公路旅游观光车 座椅安全带及其固定器》；

(10)GB 28710 《非公路旅游观光车 前照灯》。

E2  技术文件审查

按照约请单位提供的技术文件，审查是否符合以下要求：

(1)主要技术参数与设计图样和使用说明书相符，设计图样和使用说明书符合规范和标准要求；

(2)制造或者配套零部件的各项检查、试验记录、报告、合格证明齐全，符合设计文件要求，有测试条件的也可进行现场测试；

(3)涉及特种设备许可的气瓶和阀门有特种设备制造许可证书、合格证及安装资质证书。

E3  样机检查

E3.1  结构型式和标志

对照技术资料和文件，检查样机结构型式与设计文件是否一致，产品铭牌、安全标志、警告标志和警示装置等是否符合规定。车架的明显位置是否用钢字标明车架号。防爆车辆的防爆标志是否符合GB 3836.1的规定。

E3.2  主要受力结构件材料。

查阅主要受力结构件所用材料的质量证明，检查材料的规格、化学成分、力学性能是否符合设计文件和相应标准规定。

E3.3  安全保护和安全防护装置

查看样机，检查保护装置、刮水器、后视镜、灯光、喇叭等是否符合GB/T 21268的要求。

每个座椅必须设置安全带，检查约请单位提供的安全带和固定强度的测试报告是否满足 GB 28709的要求。条件允许的，可现场测试。

E3.4  主要受力结构件、主要零部件、工作机构和操纵机构

查阅有关证明，查验样机，检查主要受力结构件、主要零部件、工作机构和操纵机构是否符合有关规定，对于焊接车架观光列车，须检查车架结构件材质报告和主梁材料截面是否符合设计文件要求，检查车架主梁焊缝焊接无损探伤检验报告。

观光列车行车制动应作用在整个观光列车除牵引车转向轮之外的所有车轮，总质量小于750kg的挂车除外。且制动系统应满足GB 7258-2012第7.1.2、7.1.5、7.1.7、7.8.1和7.9.3条的规定。

E3.5  电气和控制系统

查验样机，检查是否符合以下要求：

(1)非自动复位并且能切断总控制电源的紧急断电开关的设置符合GB/T 21268规定；

(2)总电源有钥匙开关装置；

(3)信号和照明装置符合GB/T 21268规定；

(4)蓄电池盖板间距符合GB/T 21268规定；

(5)应装有欠电压、过流、过热、过压保护装置；

(6)应当具备充电时断开主回路功能；

(7)其安装的前照灯与约请单位所提供的符合GB 28710的测试报告是否一致有效。

(8)应采用双线制，保证良好的绝缘，控制部分应可靠。

E3.6 动力系统及附件

动力系统及附件是否符合GB/T 21268的有关规定。

液化石油气、天然气为燃料的系统，约请单位所提供部件的制造许可证书和合格证书是否涵盖了车辆上所使用的气瓶和阀门；制造单位是否在安装资质范围内开展工作。液化石油气为燃料的系统是否符合GB/T 10827的有关要求。

E3.7  观光列车牵引连接装置

检查观光列车的牵引连接装置是否符合以下要求：

(1)有止退装置，在无人力操作时牵引销都不能退出；

(2)符合GB 7258-2012第12.7条。

E3.8  样机的主要尺寸测量

对照设计文件和产品标准，对其长度、宽度(不包括后视灯)、高度、最小离地间隙、轴距、轮距(前轮、后轮)、乘员座椅面到顶棚之间的距离、同方向乘员座椅间距、面对面乘员座椅间距、座椅宽度、座椅靠背高度、坐垫至前靠背距离等主要尺寸进行测量。对于观光列车，应分别测量牵引车和每一节挂车的相应尺寸。

E4  样机性能试验

观光车和观光列车性能试验包括车辆自重测定、行驶性能、转向性能、制动性能、动力性能、噪声、稳定性等。

对于观光列车挂车部分还应进行跟踪能力测定。

E4.1  车辆自重测定

依据GB/T 21268标准所规定的试验方法进行车辆自重测定试验，检查其结果是否在允差范围内。

E4.2  行驶性能

分别在标准无载和标准载荷运行状态下，按照GB/T 21268规定的工况、试验方法和要求进行试验，其最大行驶速度在允差范围内并且不能超过标准中规定的最大速度限值。

E4.3 转向性能

在标准无载运行状态下，按照GB/T 21268规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查以下内容是否符合设计文件和有关规定要求：

(1)最小转弯半径；

(2)方向盘最大自由转动量；

(3)方向盘转动全行程；

(4)方向盘转向力。

E4.4 制动性能

按照相应标准规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查以下内容是否符合设计文件和有关要求：

(1)在标准载荷运行状态下，坡道停车制动，应当符合GB/T 21268的要求；

(2)无载制动距离、制动稳定性，应当符合GB/T 21268的要求。

E4.5  动力性能

按照GB/T 21268标准规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查以下内容是否符合设计文件和有关规定要求：

(1)通过规定爬坡试验；

(2)能在规定的坡道上平稳起步；

(3)最大牵引力测定；

前款(1)、(3)项可任选其一。

E4.6  噪声试验

按照GB/T 21268标准规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查噪声是否符合下列规定：

(1)蓄电池观光车，耳边小于或者等于75dB(A)，车外小于或者等于70dB(A)；

(2)汽油观光车，耳边小于或者等于80dB(A)，车外小于或者等于75dB(A)；

(3)柴油观光车，耳边小于或者等于84dB(A)，车外小于或者等于80dB(A)。

E4.7  静态横向稳定性试验

按照GB/T 21268标准规定的试验条件、方法进行试验，检查稳定性是否符合其要求。

E4.8  跟踪能力测定

观光列车在平坦干躁的路面上直线行驶时，挂车后轴中心相对牵引车前轴中心的最大摆动幅度应小于等于110mm。

E4.9  电气安全试验(适用于蓄电池观光车)

蓄电池观光车按照GB/T 21268规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查以下内容是否符合要求：

(1)蓄电池绝缘电阻不得低于50kΩ，其余电气设备载流部分的冷态绝缘电阻不得低于0.5MΩ；

(2)坡道起步行驶电机无异常。

E4.10  漆膜厚度测定法

观光车按照GB/T 1764规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查是否不低于2级质量要求。

E4.11  色漆和清漆漆膜的划格试验

观光车按照GB/T 9286规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查漆膜厚度是否在50～140µm范围内。

E4.12  可靠性强化试验

按照GB/T 21268标准规定的试验条件、方法进行200h试验。并且进行可靠性计算、故障分析和可靠性评定。检查是否符合以下要求：

(1)平均故障间隔时间不小于100h；

(2)设备功能满足使用要求；

(3)未发生因设备原因造成的事故；

(4)设备的结构件和主要零部件无损坏。

注E-1：平均故障间隔时间的计算，为200n(h)，n为发生的故障当量数(不足1按1计算)。

E5  配置或者参数变化进行型式试验的相关项目

(1)传动型式(机械、液力、静压、电传动)改变的，应当进行行驶性能试验、动力性能试验、噪声试验、可靠性试验；

(2)驱动方式(前驱、后驱、四轮驱动)改变的，应当进行行驶性能试验、动力性能试验、噪声试验、可靠性试验；

(3)制动方式(蹄式、盘式、干式、湿式等)改变的，应当进行制动性能试验；

(4)转向方式(机械、电助力、液压助力转向等)改变的，应当进行转向性能；

(5)额定运行速度增加超过20%的，应当进行行驶性能试验、制动性能试验、动力性能试验、噪声试验；

(6)蓄电池类系统额定电压变化超过12V并且关键电器元件规格未发生变化的，应当进行行驶性能试验、动力性能试验、噪声试验、电气安全试验。

附件F

防爆性能型式试验项目及其内容、方法和要求

F1  引用标准

本附件的技术指标和要求引用了以下主要标准：

(1)GB 3836.1 《爆炸性环境 第1部分： 设备 通用要求 》；

(2)GB/T 7593 《机动工业车辆 驾驶员控制装置及其他显示装置用符号》；

(3)GB 10827 《机动工业车辆 安全规范》；

(4)GB 19854 《爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则》；

(5)GB 20800 《爆炸性环境用往复内燃机防爆技术通则》；

(6)GB/T 26560 《机动工业车辆安全标志和危险图示 通则》。

F2  技术文件审查

按照约请单位提供的技术文件，审查是否符合以下要求：

(1)改造前车辆的型式试验报告和证书应当和样机一致；

(2)对于按《变更表》要求，不需要进行试验的，提交的相关资料应当可以证明其在许可范围内；

(3)提交的原制造厂出具的主要配套件表和基本参数表应当和样机一致。

F3  样机标志检查

检查产品标牌、载荷曲线、安全标志、警告标志、警示装置和起吊位置及标识等是否符合GB 10827、GB/T 26560、GB/T 7593的要求，防爆标志是否符合GB 3836.1的规定。

内燃防爆车辆的发动机应满足GB 20800标准的要求。

F4  样机性能试验

F4.1  制动性能试验

根据车辆不同型式，按本规则附件D、E的对应条款进行制动性能试验，试验结果应满足相应要求。

F4.2  稳定性试验；

根据车辆不同型式，按本规则附件D、E的对应条款进行稳定性试验，试验结果应满足相应要求。

F4.3  防爆性能试验

按照设计文件和GB 19854标准规定的方法和要求，进行塑料部件试验、橡胶部件试验、整机温度试验、整机绝缘电阻试验、超速自动停车试验、超温自动停车或报警试验等防爆性能试验。试验结果应当符合相应要求。

F4.4  装卸、运行性能和地区安全试验

按附件D的对应条款进行装卸性能试验（仅限于防爆叉车类产品）、运行性能试验和电气安全试验。

附件G

主要仪器设备准确度要求表

| 序号 | 测量项目或者仪器设备 | 准确度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 1mm | 结构尺寸 |
|  |  | ±0.1% | 其他尺寸测量 |
| 2 | 时间 | 0.01s | 秒表 |
|  |  | ±0.5% | 其他测量仪器 |
| 3 | 力值 | ±1% | — |
| 4 | 地中衡 | ±1% | — |
| 5 | 兆欧表 | ±2% | — |
| 6 | 温度 | ±1%，±2℃ | — |
| 7 | 角度 | ±1% | — |
| 8 | 能耗仪 | 1级 | — |
| 9 | 声级计 | ±1dB | — |
| 10 | 电压 | ±1%，±1个字 | — |
| 11 | 电流 | ±1%，±1个字 | — |
| 12 | 转速 | ±0.1%,±2个字 | — |

附件H

特种设备型式试验备忘录

由(型式试验机构名称)派出试验组于 年 月 日至 年 月 日对(制造单位单位名称)进行了品种(型号)的型式试验，现就试验过程中发现的问题，作出如下记录： 1. 2. . . . 试验组已经就上述问题或者建议与约请单位交换了意见，并且得到了确认。

型式试验机构现场负责人： 年 月 日

约请单位负责人： 年 月 日

附件J

报告编号：

特种设备型式试验报告

| 设备种类 | ： |
| --- | --- |
| 设备类别 | ： |
| 设备品种 | ： |
| 设备型号规格 | ： |
| 型式试验类型 | ：全部 部分 |
| 约请单位 | ： |
| 制造单位 | ： |

(印制型式试验机构名称)

(注：本报告是按照本规则场(厂)内专用机动车辆应当进行的试验项目及其内容编排的，型式试验机构应当针对不同类别、品种的场(厂)内专用机动车辆，根据本规则规定的该类别、品种场(厂)内专用机动车辆应当型式试验的具体项目和内容进行编制和填写。型式试验类型包括全部试验项目或者部分试验项目两种情况，进行部分试验项目时试验报告目录当中的四、五、六项目根据实际检测项目进行编制。本注不印制。)

注 意 事 项

1.本报告是依据《场(厂)内专用机动车辆型式试验规则》进行型式试验的结论报告。

2.报告书应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。

3.本报告书无试验、审核、批准人员签字以及型式试验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效，并且应当骑缝盖型式试验机构检验专用章或者公章。

4.报告一式三份，一份型式试验机构存档，一份约请单位保存，一份用于办理许可。

5.本报告仅对样机本身有效。

6.如对本报告有异议，应当在取得《特种设备型式试验报告》后15个工作日内向型式试验机构提出。

型式试验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

目    录

场(厂)内专用机动车辆型式试验结论………………………………………………	第  页

一、样机主要参数……………………………………………………………………	第  页

二、样机主要配置表…………………………………………………………………	第  页

三、样机主要结构型式………………………………………………………………	第　页

四、样机技术文件审查和样机检查…………………………………………………	第　页

五、样机试验…………………………………………………………………………	第　页

六、强化试验………………………………………………………………………… 第　页

七、试验工况照片…………………………………………………………………… 第　页

场(厂)内专用机动车辆型式试验结论

报告编号：

| 约请单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 制造单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 设备品种(型式) |  |  | 设备型号规格 |  |  |  |
| 设计日期 |  |  | 总图图号 |  |  |  |
| 级 别 |  |  |  | 产品编号 |  |  |
| 样机制造日期 |  |  |  | 样机接受日期 |  |  |
| 样机状态 |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 试验地点 |  |  |  |  |  |  |
| 设备主要参数 |  | 见本报告一、样机主要参数 |  |  |  |  |
| 试验 依据 |  |  |  |  |  |  |
| 试验 结论 | 该样机经过型式试验，各项结果符合(不符合)规定，综合判定型式试验合格(不合格)。 (注：综合判定为不合格的，在本栏中应当列出不合格的项目号，并且注明“不合格的项目见本报告三、样机检查或者本报告四、样机试验的某项或者某内容”) |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 试验负责人： 日期： |  |  |  |  | 型式试验机构核准证号： (型式试验机构检验专用章或者公章) 年 月 日 |  |
| 审 核： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 批 准： 日期： |  |  |  |  |  |  |

共   页  第  页

一、样机主要参数

报告编号：

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |

(注：本表应当根据不同类别、品种场(厂)内专用机动车辆，按照本规则规定的主要参数填写，根据实际情况可以适当调整。本注不印制。)

共　页  第　页

二、样机主要配置表

报告编号：

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 制造单位 |
| --- | --- | --- | --- |

共　页  第　页

三、样机主要结构型式

报告编号：

主要结构型式：

样机照片：

共  页  第  页

四、样机检查

报告编号：

| 序号 | 检查项目及其内容 | 检查结果 |  | 检查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 检查人员： 日期： |  |  | 试验负责人： 日期： |  |  |

(注：本表应当根据不同类别、品种场(厂)内专用机动车辆，按照本规则规定的检验项目及其内容填写，根据实际情况可以适当调整。本注不印制。)

共  页  第  页

五、样机试验

报告编号：

| 序号 | 试验项目及其内容 | 试验结果 |  | 试验结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 检查人员： 日期： |  |  | 试验负责人： 日期： |  |  |

(注：本表应当根据不同类别、品种场(厂)内专用机动车辆，按照本规则规定的试验项目及其内容填写，根据实际情况可以适当调整。本注不印制。)

共  页  第  页

六、强化试验

报告编号：

| 试验类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样机型号、名称 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 试验项目及其内容 |  | 试验结果 |  |  |
| 1 | 累计作业循环数 (个) |  |  |  |  |
| 2 | 试验时间 (h) |  |  |  |  |
| 3 | 平均循环频率 (个/h) |  |  |  |  |
| 4 | 保养时间 (h) |  |  |  |  |
| 5 | 排除故障时间 (h) |  |  |  |  |
| 6 | 故障统计 (次) | 致命故障 |  |  |  |
|  |  | 重大故障 |  |  |  |
|  |  | 一般故障 |  |  |  |
|  |  | 轻微故障 |  |  |  |
| 可靠性试验指标评定 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 试验项目、内容 |  |  | 规定要求 | 试验结果 |
| 1 | 平均无故障间隔时间 (h) |  |  |  |  |
| 2 | 有效度(适用于可靠性强化 试验) (％) |  |  |  |  |
| 3 | 设备功能 |  |  | 满足使用要求 |  |
| 4 | 事故 |  |  | 未发生因设备原因造成的事故 |  |
| 5 | 损坏情况 |  |  | 设备的结构件和主要部件无损坏 |  |
| 结论意见： |  |  |  |  |  |
| 测试人员： 日期： |  |  | 试验负责人： 日期： |  |  |

(注：本表应当根据不同类别、品种场(厂)内专用机动车辆，按照本规则规定的内容填写，根据实际情况可以适当调整。本注不印制。)

共  页  第  页

七、试验工况照片

报告编号：

共  页  第  页

制造单位信息（□单位名称 □制造地址名称）变更确认表

报告编号：

变更记录

变更项目描述：

型式试验机构（公章）： 同意变更。

(注：变更项目描述至少包括变更项目内容、变更资料审核信息（审核人员、审核时间及审核内容）等；型式试验机构公章加盖在“同意变更”上。本注不印制。)

附件K

特种设备型式试验证书

(场(厂)内专用机动车辆)

证书编号：TSX 5XXXXXXXXXXXXX

制   造   单   位：

制   造   地   址：

设   备   类   别:

设   备   型   式：

型 式 试 验 类 型：□全部       □部分

产 品 型 号 规 格：

总   装   图   号：

经对产品样机的型式试验，确认符合《场(厂)内专用机动车辆型式试验规则》(TSG NXXXX-201X)的要求。

(型式试验机构名称、章)

年  月  日

注：1.本证书仅对样机本身有效。

2.证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与型式试验样品的一致性。

3.本证书一式两份，型式试验机构留档一份，约请单位一份。

获证产品描述

依据《影响型式试验结果的XXX配置与参数变更表》，样车的基本情况如下：

| 序号 | 配置与参数 |
| --- | --- |

注：首次申请、增加不同设备型式的或者车辆参数超出制造许可证覆盖范围的产品。

依据《影响型式试验结果的XXX配置与参数变更表》，样车在XXX型车(合格证编号：TSX 5XXXXXXXXXX)的基础上变更情况如下：

| 序号 | XXX型车配置与参数 | 配置与参数 |
| --- | --- | --- |

注：增加制造许可证覆盖范围内的产品。

附注

特种设备型式试验证书编号说明

1  特种设备型式试验证书编号方法

TSX  5  XX  XXX  XXXX  XXXX

顺序号

年份

型式试验机构代码

地区代码

设备代号

型式试验标记

2  标记和编号说明

2.1  “TSX”

为特种设备型式试验标记。

2.2  设备代码

按照国家质检总局公布的《特种设备目录》，场(厂)内专用机动车辆设备代码的头一位数字，用“5”表示。

2.3  地区代码

核准型式试验机构的质量技术监督部门所在地的省行政区域地区代码(前两位数)。由国家质检总局核准的型式试验单位，用“10”表示。

2.4  型式试验机构代码

为国家质检总局统一公布并且编号的特种设备型式试验机构核准号的流水编号，用3位阿拉伯数字表示。

2.5  年份

为出具型式试验报告的年份，用4位阿拉伯数字表示。

2.6  顺序号

为型式试验机构当年发出试验合格证的流水编号，用4位阿拉伯数字表示。如果编号超过9999，可以采取英文字母代替，如其流水编号为10099，则可依次编为A099。

附件L

场(厂)内专用机动车辆型式试验合格上网数据信息表

| 证书编号 | 制造单位名称 | 设备品种(型式) | 型号规格 | 签发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |